- 发热门诊改造

改造内容如下：

（详见CAD现状图中不规则封闭曲线部分，注：此CAD图上南下北）

- 序号1：封一个门洞，并开一个门洞，将原门洞上的门安装在新门洞上；

- 序号2：在靠近北侧开一个门洞，1m×2.2m；

- 序号3：拆除隔断，含木门一樘；

- 序号4：拆除双开木门一樘、拆除原有VRV空调出风口；拆除墙面部分设备带；房间中间做轻质隔断将房间一分为二；扩大门洞，安装单开木门两樘；改扩建卫生间一间（和原有卫生间布局一致：包含一樘铝合金门<0.8m×2.1m，门上半部分为磨砂玻璃>、洗手池台面、台下盆<含感应水龙头>、坐便器<另加感应冲洗装置>、镜子<洗手池台面上面、半面墙大小>、淋浴水龙头、扶手两个<一个洗澡扶手、一个坐便器扶手>、毛巾架、集成吊顶、铺地砖、墙面瓷砖、排风扇、新做上下水）；改扩建的卫生间外侧一圈墙面做约1.2米高的墙裙，颜色式样与原有墙裙基本一致；隔开的两小间重新安装布置VRV空调出风口。

- 序号5：拆除面池一个、面池台面、坐便器一套、扶手一个、淋浴龙头一个；

- 序号6：新做隔断，到顶（到楼板或梁），做铝合金密闭双开门一樘，1.5m×2.2m，门朝北开；

- 序号8：新开门洞一个，安装单开木门一樘（带观察玻璃），0.9m×2.1m；

- 序号10~序号13：同序号8；

- 序号14：新做隔断，到顶（到房顶），做铝合金密闭双开门一樘，1.5m×2.2m，门朝西开；

- 序号7：在方舱CT北侧新建59.5平米共计两间候诊区和一间分诊室（17.5米×3.4米），为简易房，采用彩钢瓦和防火岩棉板（此处部分为花圃）。

- 序号9：在医院北侧岗亭处新建12平米（4米×3米），含门一樘（1m×2.2m），窗子一扇（1.5m×1.5m），为简易房，采用彩钢瓦和防火岩棉板。

- 序号15：拆除一扇窗子，并在窗子的洞口处敲门洞，砌筑部分墙体，新装一樘木门0.9m×2.1m，门向外开。

- 20间病房和一间抢救室将原有普通面盆水龙头更换为感应式水龙头（合计21个）、将原有普通坐便器均加装感应式冲洗装置（合计21个），此条不包含序号4改扩建的一间新卫生间所含有的感应式水龙头和感应式冲洗装置；

- 天花板内做隔断封到顶（封到房顶或楼板或梁下），长度见改造后CAD平面图中玫红色粗线段，并对破坏的天花板进行修复或重做至原样；

- 机械排风系统六套（详见机械通风CAD图）,并将天花板全部恢复原样。

- 改造区域内的21个卫生间增加给水止回阀各一个共计21个。其他区域加止回阀共计20个。

- 22间房间（含21间病房和抢救室一间）做空调冷凝水管收集冷凝水，集中排放。

- 所有墙面、顶面刷乳胶漆出新，其中卫生间内墙面为瓷砖不用刷漆，病房有1.2米左右高度的墙裙不用刷漆。

- 安装电缆、配电箱等。

- 注：如无特别说明，所有新增的设施设备、辅材均为乙供。